电梯不分层管理系统

产

品

规

格

书

1：性能参数

| 输入电压 | DC9V-36V |
| --- | --- |
| 工作电流 | <100mA |
| 读卡类型 | Mifare 卡 |
| 数据保存 | >10年(掉电后) |
| 用户容量 | 无限制 |
| 黑名单容量 | 10000条 |
| 反应时间 | <0.5秒 |
| 输出负载 | 2A 24VDC |
| 感应距离 | 3~8cm(与天线尺寸有关) |
| 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 工作湿度 | <90% |
| 天线尺寸 | 27 X27 mm |
| 裸板尺寸 | L95×W56×H12mm |
| TF数据导出 | 支持TF卡数据导出功能 |

2：引线说明

- J1接口（9P）

| 序号 | 信号 |  | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-24V |  | 电源正极输入 |
| 2 | GND |  | 电源负极输入 |
| 3 | NO |  | 继电器常开端 |
| 4 | COM |  | 继电器公共端 |
| 5 | NC |  | 继电器常闭端 |
| 6 | OPEN |  | 恢复按钮输入 |
| 7 | GND |  | 按钮地 |
| 8 |  |  | 预留端口 |
| 9 |  |  | 预留端口 |

J3

数据导出按钮

地址拨码开关

3：产品示意图

时钟电池

电源稳压

TF卡接口

J1主接线座

工作指示灯

J3读卡天线

J2通讯接口

4：尺寸示意图

接线示意图

TF卡槽

J1主接线座

工作指示灯

CPU

时钟电池

地址拨码开关

天线接口

蜂鸣器

5：地址设置说明：

控制器板上的8位拨码开关是用于设置控制器地址编号，有效地址编号为1～255，采用8421BCD码设置方式，白色手柄拨到ON端有效，拨码后门禁控制器需重新通电，同一个系统内的控制器编码不可重复。

6：系统应用示意图：

7：数据TF导出功能：

把TF卡插入卡座，按住控制板的SW1 ，控制板 “滴 滴”两声提示音，表示已经成功把记录导出到TF卡。

8：故障排除方法

刷用户卡控制器不开门：扇区和密码与控制器不一致；使用有效期过期；有效使用次数为0； 没有此控制器的开门权限；控制器时钟不准确；

用户卡初始化密码不成功：在<请输入原密码>的密码框里面重新输入卡的正确密码。

控制器断电后用户卡成为无效卡：更换时钟钮扣电池。

其他故障处理或软件操作见软件说明书。

9：注意事项

本设备未做防水处理，避免安装在潮湿或雨水淋到环境。

安装位置尽量远离射频干扰和金属表面。

产品原图：